南京技师学院关于采购第44届世界技能

大赛3台移动机器人的公开询价函

一、采购目的

第44届世界技能大赛移动机器人项目的比赛设备。

- 设备要求

1、采用MyRIO作为唯一的控制器；

2、通过且只能通过LABVIEW编程；

3、兼容第44届世界技能大赛移动机器人项目（以下简称“大赛”）提供的零部件套装；

4、自主避障；

5、定位和导航功能，现场测量定位精度<5cm；

6、电机功率不能大于“大赛”技术文件规定的电机参数；

7、需要兼容比赛用电机控制板；

8、使用“大赛”技术文件规定功能的机械手；

9、使用“大赛”技术文件规定参数的电池；

10、机器人上采用FPV摄像头识别二维码和台球，并进行视频传输；

11、按照识别结果抓取台球放置到与二维码对应的格子中；

12、机器人需要具有在“大赛”标准的硬质场地和指定沙滩上运动的能力，需要具备自动和遥控上下三个“19mm”台阶的能力；

13、目标任务（取放16只美式台球中的指定球）管理：

（1）不可直视机器人时，要求操作员只能通过笔记本，FPV接收器（接收额外的固定在场地上方的FPV摄像头传过来的视频信号），遥控机器人识别目标，抓取并运送到黑白网格对应的格子中；

（2）可以直视机器人时，要求操作员只能看场地上的机器人进行遥控操作识别目标，抓取并运送到二维码对应的格子中；

（3）机器人自主移动时，可以找到并识别目标，抓取并运送到二维码对应的格子中。

14、不能采用液压或者气动装置驱动移动机器人及移动机器人抓具；

15、电动机及伺服系统控制器、附加的电池、线性驱动器、信号调节器、稳速控制器、微控制器、单板计算机、附加的传感器、附加的电动机和夹具需要控制预算在“大赛”技术文件规定的范围内；

16、机器人需要符合“大赛”技术文件对移动机器人的其他技术要求。

三、询价预算

移动机器人3台，每台预算5万元，合计15万元。

四、交付时间及付款方式

1、2017年6月20日前交付。

2、付款方式：预付款30%，验收合格，支付剩余70%尾款。

南京技师学院

2017年5月5日